H01 : 2 / 2
Dossier : .5/Orbie : O1/P1 – lot : voorafgaande werken
6/02/2007
6/02/2007
O1/P1 – lot : voorafgaande werken
H01 : 1 / 25

 Hoofdstuk 01 – Voorafgaande werken en sloopwerken

01.01 bouwplaats

01.01.10
Inrichting van de bouwplaats

01.01.11
Inrichting en onderhoud van de bouwplaats    TP
dd dec-05
Algemeen :

Als de werken het vereisen, mag de aannemer initiatief nemen om de nutsvoorzieningen aan te vragen op naam van de opdrachtgever om verdere afwerking mogelijk te maken. 

De aanvraag van de voorlopige aansluiting gebeurt in onderling overleg aannemer/opdrachtgever.

De kosten voor de voorlopige aansluitingen en het verbruik komen ten laste van de aannemer (uitgezonderd het eventuele gasverbruik om toe te laten de CV-installatie op te starten, nodig voor het sneller laten uitdrogen van de woning).

De kosten voor de latere definitieve aansluiting op watervoorzienings-, gasvoorzienings-, stroom-, radio-, tv- en telefoonnet, openbare riolering, enz. komen ten laste van de opdrachtgever.

Er wordt geen rekening gehouden met de verwijdering van eventueel bestaande beplanting.

Hoofdstuk 02 – grondwerken en funderingen

02.00.00
ALGEMEEN

 Alle afmetingen, vermeld in het bestek, zijn bepaald rekening houdende met een horizontaal vlak terrein, gelegen op dezelfde hoogte als de boordsteen.

 Het vloerpas van het gelijkvloers wordt voorzien op ( 40 cm boven de boordsteen.

 De totale vloeruitvulling op het gelijkvloers bedraagt ( 12 cm.

 De verdiepingshoogte op het gelijkvloers is voorzien op 2.53 m.

 De totale vloeruitvulling op de 1e verdieping wordt voorzien op ( 10 cm.

 De verdiepingshoogte op de 1e verdieping is voorzien op 2.40 m.

02.01 voorafgaande grondwerken

02.01.10
VERWIJDEREN VAN TEELAARDE

02.01.11
Afgraven en stapelen van teelaarde  VH  m³
Toepassing :

De teelaarde wordt afgegraven tot 0.5 m buiten de bebouwde oppervlakte op een voorziene dikte van 0.15 m en gestapeld op de bouwplaats op een door de aannemer aan te duiden plaats (dit hoogstens 10 m verwijderd van de buitenomtrek van het op te richten gebouw en zonder hinder voor de toegang op de werf).

02.02 uitgravingen

02.02.10
UITGRAVINGEN

Algemeen :

Naargelang de bodemgesteldheid oordeelt de aannemer over de noodzakelijkheid van een grondonderzoek, uit te voeren door een gespecialiseerde firma.

De kosten zijn buiten de bouwovereenkomst en ten laste van de opdrachtgever.

Indien de onderaannemer ruwbouw op rotsen, metselwerk- of betonmassieven stoot kleiner dan 0.50 m³, waarvan het bestaan niet kon worden voorzien vóór het begin der werken, wordt hiervoor geen verrekening opgemaakt.

Indien bij kelders of kruipruimten blijkt dat verlagen van de grondwaterstand noodzakelijk is, geschiedt dit in meerwerk ten laste van de opdrachtgever en wordt pas stopgezet wanneer de bouwconstructie voldoende tegendruk biedt en de verdichting aangebracht werd. Dit alles mits akkoord van de leidende ingenieur van de aannemer. De onderaannemer ruwbouw zorgt ervoor dat de verlaging van de grondwaterstand geen schade kan aanbrengen aan de aanpalende gebouwen of beplantingen.

Alle uitgegraven grond blijft ter plaatse.

De uitgravingen voor de voorafgaande werken, rioleringen en omgevingswerken maken geen deel uit van dit artikel.

02.02.12
Uitgravingen voor funderingszolen

Algemeen :

De funderingssleuven zijn 60 cm breed voor de buitenmuren en 50 cm breed voor de dragende binnenmuren. Deze afmetingen moeten in normale omstandigheden voldoen en zijn de basis van het berekenen van de kostprijs.

Toepassing :

 Funderingen volgens funderingsplan en advies van de leidende ingenieur van de aannemer.

 Uitgraven van de nutsput buiten.

02.02.20
AFVOEREN VAN GROND

02.02.21
Afvoeren van de grond voortkomende van de uitgravingen  VH  m³
Toepassing :

Niet inbegrepen. Alle afgegraven of uitgegraven grond blijft ter plaatse.

02.05 funderingen

02.05.10
FUNDERINGEN OP STAAL.

Algemeen :

De aard van de funderingen is in functie van de bodemgesteldheid. De funderingen dienen uitgevoerd te worden met funderingsbeton tot op vaste en vorstvrije bodem. 

De diepte van de funderingen in de meetstaat is vermoedelijk en zal definitief vastgesteld worden door de leidende ingenieur van de aannemer ter plaatse naar hoedanigheid van de blootgemaakte grond.

Is de kwaliteit van de grond dusdanig dat de diepte of de breedte van de fundering, vermeld in de meetstaat en de overeenkomstige plannen niet voldoet, dan worden deze meerwerken verrekend buiten de bouwovereenkomst ten laste van de opdrachtgever.

De leidende ingenieur van de aannemer behoudt zich het recht om alle bijkomende maatregelen te nemen, niet vervat in de bouwovereenkomst, om de stabiliteit van het gebouw te waarborgen. In dit geval zullen de meerwerken verrekend worden aan de opdrachtgever.

Is de hoedanigheid van de grond dusdanig dat de werf niet bereikbaar is met betonmixers, dan zal een betonpomp gehuurd worden, ten laste van de opdrachtgever.
02.05.13
Funderingszolen in staalvezelbeton

Algemeen :

De funderingen zijn voorzien in staalvezelbeton.

Toepassing :

Funderingen in staalvezelbeton volgens funderingsplan en advies van de leidende ingenieur van de aannemer : de funderingen zijn 95 cm hoog, 50 en 60 cm breed (respectievelijk binnen- en buitenmuur) voorzien.
In normale omstandigheden moeten deze afmetingen volstaan. Mochten de afmetingen bij de uitvoering  van de werken onvoldoende worden geacht door de leidende ingenieur van de aannemer t.t.z. onvoldoende draagkracht van de ondergrond (wat de funderingsaanzet betreft) of onvoldoende breedte (door inkeldering van de wanden), dan komen de meerwerken ten laste van de opdrachtgever.

02.05.20
METSELWERK IN FUNDERING

02.05.21
Funderingsmetselwerk uit zware betonblokken

Algemeen :

Het ondergronds metselwerk wordt uitgevoerd in volle betonblokken.

De buitenomtrek wordt gecementeerd en nadien voorzien van een teerlaag.

Toepassing :

 Funderingsmetselwerk in volle betonblokken volgens funderingsplan en advies van de leidende ingenieur van de aannemer : het ondergronds metselwerk is 45 cm hoog voorzien en wordt uitgevoerd 30 cm breed voor de buitenmuren, 20 cm breed voor de dragende binnenmuren. De buitenomtrek wordt gecementeerd en nadien voorzien van een teerlaag.

 Met eventuele sloffen in beton 

Indien dit niet voldoende blijkt, wordt dit verrekend aan de opdrachtgever.
02.06 aanvullingen en ophogingen

02.06.10
AANVULLINGEN

Algemeen :

Alvorens de betonvloer van het gelijkvloers aan te brengen, dient een laag teelaarde weggenomen te worden. Indien de aldus blootgemaakte grond te laag is gesitueerd, rekening houdende met de voorgeschreven peilen en vloerdiktes, moet aangevuld worden.

02.06.11
Aanvullingen met grond voortkomend van de uitgravingen  VH  m³
Toepassing :

Nergens voorzien.

02.06.12
Aanvullingen met te verdichten zand  VH  m³
Toepassing :

Voorzien voor alle aanvullingen onder de vloerplaat over een dikte van maximaal 26 cm. 

Indien meer aangevuld dient te worden, gebeurt dit ten laste van de opdrachtgever.
02.06.13
Aanvullingen met gestabiliseerd zand  VH  m³
Toepassing :

Nergens voorzien.

Indien toch nodig, gebeurt dit ten laste van de opdrachtgever.

02.07 AARDINGEN AANGEBRACHT BIJ FUNDERINGSWERKEN

02.07.10
AARDINGEN

02.07.11
Aardingslus  VH   m
Algemeen :

De aardingslus wordt op funderingsdiepte, onder de buitenomtrek van het gebouw geplaatst. 

Het begin en einde van de aardingslus zal voorzien worden in de nabijheid van teller en/of hoofdbord.

De aardingslus bestaat uit een volle koperen geleider van 35mm² doorsnede, in één stuk, zonder lassen, met een aardweerstand kleiner dan 30 Ohm.

02.09 vloerplaat in beton

02.09.10
VLOEREN OP VOLLE GROND.

02.09.11
Isolatie van vloerplaat met platen in geëxtrudeerd polystyreen  VH  m²
Algemeen :

De thermische isolatie onder de funderingsvloer zal uitgevoerd worden met isolatieplaten in geëxtrudeerd polystyreenschuim.

Toepassing :

Onder vloerplaat : isolatieplaat Styrodur dikte 5cm.

02.09.12
Polyethyleenfolie  VH  m²
Algemeen :

Polyethyleenfolie wordt onder de vloerplaat geplaatst.

Toepassing :

Onder volledige oppervlakte vloerplaat met optrekking langs de betonnen vloerplaat.

02.09.14
Vloer uit staalvezelbeton op volle grond  VH  m³
Algemeen :

De vloerplaat heeft een dikte 12cm.

Ter vervanging van het krimpnet worden op de betoncentrale aan het beton DRAMIX vezels toegevoegd.

Toepassing :

Over gehele bebouwde oppervlakte : vloerplaat dikte 12cm

Eventuele sloffen zoals aangegeven op het plan 

Hoofdstuk 03 – rioleringen

03.01 diversen

03.01.10
diverse BUIZEN UIT PVC

03.01.11
Wachtbuizen nutsleidingen + aftakkabel distributie

Algemeen :

Voor de aansluiting op T.V., waterleiding, gas, telefoon, elektriciteit worden 5 wachtbuizen voorzien.

Door de wachtbuis distributie wordt een flexibel met een aftakkabel getrokken. Deze loopt vanaf de paddestoelverdeelkast van coditel tot aan het overnamepunt in de woning op de diepte volgens de voorschriften van de maatschappij (te verlopen op privaat domein).

03.01.11.A
Set van 5 wachtbuizen  VH   m
Toepassing :

Voorziene wachtbuizen : 5 x 6m :

1/ Telefoon
:
( 50mm

2/ Distributie
:
( 50mm

3/ Gas
:
( 75mm

4/ Water
:
( 75mm

5/ Elektriciteit
:
( 75mm

03.01.11.C
Flexibel met aftakkabel distributie  VH   m
Toepassing :

Door de wachtbuis distributie wordt een flexibel met een aftakkabel 10mm, zwart (code electrabel T/X060EFCU82SC) getrokken.

Indien een andere aftakkabel voorzien dient te worden omwille van de lengte waarmee verlopen dient te worden, wordt dit nadien verrekend.

03.01.12
Wachtbuizen
03.01.12.A
Wachtbuis voor socarex, met trekdraad  VH   m
Algemeen :

Vanuit de plaats waar de hydrofoorgroep voor de pomp of de regenwaterpomp zelf komt te staan tot aan de regenwaterput wordt een wachtbuis uit PVC ø 110 mm, voorzien van trekdraad, geplaatst.

Toepassing :

Vanuit de regenwaterput tot in de wasplaats zoals aangegeven op het rioleringsplan.

03.01.13
Verluchtingsbuizen.

Algemeen :

Voor de verluchting van ingesloten ruimtes worden de nodige verluchtingsbuizen voorzien. 

Langs de kant van de parementmuur wordt over het uiteinde van de verluchtingsbuis metaalgaas bevestigd. Langs de kant van de ingesloten ruimte wordt waar de verluchtingsbuis uitmondt op de muur een rooster voorzien.

De levering en plaatsing van het rooster binnen is inbegrepen.
03.01.13.C
Verluchtingsbuizen diameter 125mm  VH   m
Toepassing :

 Verluchting garage (toevoer).

03.02 rioleringselementen

03.02.10
RIOLERINGSLEIDINGEN

03.02.11
Rioleringsleidingen uit polyvinylchloride

Algemeen :

De rioleringen zullen voorzien worden in PVC onder de begane grond met alle nodige voorzorgen betreffende aansluitingen en dichtingen. 

De buitenriolering zal enerzijds de verbinding maken met de binnenriolering en anderzijds met de straatriolering volgens de geldende voorschriften.

Toepassing :

Volgens rioleringsplan en advies van de leidende ingenieur van de aannemer.

03.04 INSPECTIEPUTTEN EN ONTVANGTOESTELLEN

03.04.20
geprefabriceerde putten

03.04.21
Put uit PVC

Toepassing : 

2 controleputten, 1 sifonput en 1 vetvanger. De putten zijn afgedekt met een PVC-afdekkap.

03.06 waterputten

03.06.10
Regenwaterputten

03.06.11
Regenwaterput uit beton

Algemeen :

De regenwaterput bestaat uit één element en wordt geprefabriceerd.

Op de put wordt een mangat met binnenafmetingen 60 x 60 gemetseld voorzien van een aluminium deksel 60x60cm.

Toepassing :

Één regenwaterput, met een nuttige inhoud van 10000 liter, is voorzien zoals aangegeven op het rioleringsplan.

03.08 Aansluitingen

03.08.10
PUT / aansluitbocht NUTSVOORZIENINGEN.

03.08.13
Aansluitbocht nutsvoorzieningen  VH  st
Toepassing : 

Het binnenbrengen van de verschillende nutsleidingen gebeurt met wachtbuizen Deze wachtbuizen vertrekken vanaf de aansluitbocht en eindigen aan de rooilijn.

Voor een vlot verloop van de aardgasaansluiting wordt aan de funderingsmuur, waar de wachtbuizen in de aansluitbocht komen, een put gegraven van 1m x 1m x 1m.

De aansluitbocht bestaat uit vijf aan elkaar gegoten bochten uit kunststof. De bochten voor de leidingen aardgas, elektriciteit en water hebben een diameter van 75mm, één bocht met een diameter van 50mm is voorzien voor de verbinding met het kabelnet voor radio, televisie en communicatie, één bocht met een diameter van 50mm is voorzien voor de eventuele aansluiting van de telefoon.

03.08.20 
AANSLUITING OP RIOLERINGSSTELSEL.

03.08.21
Aansluiting op openbaar rioleringsstelsel    TP
Algemeen : 

Met PVC-buizen diameter 160mm

Deze aansluiting omvat de rioolaansluiting vanaf de controleput tot de straatriool en de herstelling van het geheel in zijn oorspronkelijk staat (aanvullingen, dichtingen, verhardingen,...)

Toepassing :

De aansluitingskosten zijn ten laste van de opdrachtgever. De PVC-buizen met hulpstukken zelf zijn voorzien onder het artikel “rioleringsleidingen in PVC”.

Hoofdstuk 04 – open ruwbouw

04.01 beton

04.01.10
BETON

04.01.11
Gewapend beton  VH  m³
Algemeen :

De studie wordt opgemaakt door een gespecialiseerd studiebureau.

Toepassing :

Ringbalken, balken, kolommen, sloffen volgens het plan van het studiebureau.

04.03 staal voor metselwerk

04.03.10
metalen profielen

04.03.11
Metalen profielen AE 235 voor metselwerk

Toepassing :

Volgens het plan opgemaakt door het studiebureau.

04.04 gewelven

04.04.10
BREEDPLAATVLOEREN (PRÉDALLEN)

Algemeen :

Breedplaatvloeren zijn dragende betonplaten samengesteld uit geprefabriceerde dunne betonplaten (5 à 7 cm dik) en een druklaag in beton.

De breedplaten zijn voorzien van continue tralieliggers. 

Het ondervlak van de breedplaten is glad (bestemd voor spuitplamuur) en de zijvlakken hebben geen afschuining. Dit geeft een uitermate nette afwerking, het vormt één geheel, schilderklaar in de garage, wasplaats of berging.

04.04.14
Leveren en plaatsen van breedplaatvloeren 18cm

Toepassing :

 Afdekking gelijkvloers met predallen dikte 18 cm, met wapening volgens het plan van het studiebureau.

04.05 elementen uit natuursteen

04.05.10
blauwe hardsteen

04.05.11
Massieven uit blauwe hardsteen

Algemeen :

A.
Dorpels :

De bovenvlakken worden geschuurd.

De zichtbare zijkanten worden geschuurd.
De massieven worden in zo groot mogelijke lengte geleverd zodat het aantal voegen tot een minimum wordt beperkt, tenzij de aanbestedingsdocumenten een voegverdeling opleggen.

De stukken zullen voorzien zijn van alle nodige afschuiningen, hellingen en inkepingen.

Toepassing :

Dorpels volgens de architektuurplannen :

 Garagepoort : dikte 8cm (de voorzijde van deze dorpel is afgerond).

 Ramen tot op de grond en deuren : dikte 8cm.

 Ramen met schoot : dikte 5cm.

04.06 metselwerken

04.06.10
OPGAAND METSELWERK.

Algemeen :

Het opgaand metselwerk van de buitenmuren wordt uitgevoerd in stenen 14 cm dik. Binnen- en buitenspouwblad worden onderling verbonden door gegalvaniseerde spouwhaken met druipneus.

De binnenmuren worden uitgevoerd in metselwerk 29, 14 of 9 cm dik.

04.06.11
Opgaand metselwerk uit geperforeerde baksteen

Toepassing :

Alle opgaand metselwerk wordt voorzien in snelbouwstenen uit gebakken aarde van 29, 14 cm of 9 cm dik volgens het plan.

Het zichtbaar blijvend oppervlak is glad; indien 2 zijden is één vlak mogelijk ruw.

04.06.30
PAREMENT.

Algemeen :

Het parementwerk wordt zo nauwkeurig mogelijk uitgevoerd met regelmatige voegen en alle voegen in één lijn. De verschillende aangewende pakken dienen zorgvuldig gemengd te worden zodat geen kleurverschillen in de vlakken kunnen optreden. Alle horizontale en verticale voegen worden vol gemetst. Stukken kleiner dan een halve steen worden niet verwerkt. Alle voegen van het zichtbaar blijvend metselwerk dienen diep uitgehaald te worden (1,5 … 2 cm) om nadien te voegen (voegwerk niet in dit artikel inbegrepen).

Voor de ventilatie van de spouwen worden onderaan het buitenspouwblad en boven elke horizontale onderbreking van de spouw stootvoegen opengelaten (2 per lm). Bij de buitenmuur onderaan zijn deze stootvoegen te voorzien boven de onderste waterkering van het buitenspouwblad. Deze stootvoegen worden gemarkeerd tot na de uitvoering van het voegwerk.

Boven raamopeningen wordt het metselwerk aan een achterliggende balk aangegoten of door L-profielen opgehouden.

04.06.31
Parement in gevelstenen plaatsen

Toepassing :

In gevelsteen 21/10/05 (( 72 st/m²) aan HW 0,34 Euro/steen (excl. btw). 

Het metselwerk wordt uitgevoerd in halfsteensverband.

DE BOUWHEER DIENT NOG EEN KEUZE TE MAKEN.

 Al het buitenparement (gevels) wordt voorzien in dezelfde hierboven vermelde gevelsteen.

 Boven de ramen en de deuren wordt een strekkenlaag voorzien.

 Ter plaatse van de oversteken, in de zijgevels, wordt een strekkenlaag voorzien.

 Er is geen binnenparement voorzien.

04.06.40
STALEN PROFIELEN VOOR METSELWERK.

Algemeen :

De eventueel geplaatste profielen worden gebruikt voor het plaatselijk ondersteunen van metselwerk boven raam- en deuropeningen.

04.06.41 
L-profiel 80/80/8 voor metselwerk  VH   m
Toepassing :

Boven de raam- en deuropeningen in het parement en ter plaatse van de oversteken waar dit nodig geacht wordt door de architect of leidende ingenieur van de aannemer.

04.10 VOEGWERKEN

04.10.10
Meegaand voegwerk

Algemeen :

Alle zichtbaar blijvend snelbouwmetselwerk wordt tijdens het metselen van de muur meegaand gevoegd.

04.10.11
Meegaand voegwerk met metselmortel  VH  m²
Algemeen :

De snelbouwsteen wordt zodanig gemetst dat achteraf niet meer gevoegd moet worden. De steen wordt in de mortel geduwd zodanig dat de mortel overal uitpuilt. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de stootvoegen. Het gemetste muurvlak dient direct meegevoegd met metselmortel.

Toepassing :

Muren van de garage en van de wasplaats.

04.10. 20
niet meegaand Voegwerk

04.10.21
Voegwerk parement  VH  m²
Algemeen :

Het parement wordt achteraf opgevoegd.

Het muuroppervlak wordt vooraf goed gereinigd en bevochtigd. Het voegwerk wordt platvol afgestreken.

Toepassing : 

Alle parementvlakken (gevels)

04.13 muurisolatie

04.13.10
SPOUWISOLATIE

04.13.11
Spouwisolatie met Isover Mupan Façade  VH  m²
Algemeen :

De thermische isolatie van de buitenmuren zal geschieden door een gedeeltelijke vulling van de spouw met ISOVER mupan FACADE (harde Isover glaswolplaat langs de ene zijde bekleed met een zwart, kleurvast glasvlies en langs de andere zijde met een geel Velimat glasvlies). 

De isolatie wordt tegen elkaar geplaatst om thermische bruggen te vermijden en bevestigd met speciale spouwankers met plastiekschijf (verstelbaar) tegen de binnenzijde spouwmuur gedrukt, zodat een open spouw achter het parement behouden blijft.

Toepassing :

Alle spouwmuren met spouwisolatie dikte 5cm.

04.20 Diversen

04.20.20
MUURISOLATIE TEGEN VOCHT

04.20.21
Isolatie tegen vocht met bladlood  VH   m
Toepassing :

Bij aansluitingen van metselwerk op de dakbedekking wordt lood voorzien.

04.20.30
afwerkingslaag

04.20.31
Hellingsbeton  VH  m²
Toepassing :

Plat dak voorgevel en plat dak achtergevel.

Hoofdstuk 05 – dakwerken en dakwaterafvoer

05.01 plat dak – terras

05.01.10
Isolatie plat dak

05.01.11
Isolatie met constante dikte  VH  m²
Algemeen :

De isolatie van het plat dak/terras zal gebeuren met platen uit cellulair glas dikte 60mm (Foamglas).

Toepassing :

Plat dak voorgevel en plat dak achtergevel.

05.01.20
Verdichting

05.01.22
Verdichting met EPDM

Toepassing :

Plat dak voorgevel en plat dak achtergevel met EPDM-verdichting.

05.01.30
Muurafdekplaten - dakrandprofielen

05.01.31
Muurafdekplaten in aluminium

Algemeen :

Muurafdekplaten in aluminium met verhoogde boord.
In RAL-kleur naar keuze (behalve RAL 9006 en 9007).

Toepassing :

Plat dak voorgevel en plat dak achtergevel : muurafdekplaten in aluminium met verhoogde boord op de opstanden.

05.02 hellend dak

05.02.10
kapconstructie + afwerking

05.02.11
Kapconstructie met spanten

Toepassing :

Spanten in Amerikaanse Oregon worden om de 45 à 50 cm geplaatst; houtdoorsneden 7/18 en 3,5/18 (in ongeschaafde toestand). 

05.01.12
Afwerking in Ceder

Toepassing :

De dakrandoversteken, gootplanken en oversteek onder de predallen ter plaatse van de inkomdeur worden uitgevoerd in ceder

05.02.17
Zolderplaten  VH  m²
Toepassing :

De vloerplaten op de zolder zijn niet inbegrepen.

05.02.20
Dakbedekking

05.02.21
Dakbedekking met betonpannen

Toepassing :

Dakbedekking met de pannen Sneldek Royal , granietgrijs (Eternit) :

 Traditioneel onderdak (onderdakplaat, pannelatten 26/32, tengels 1.5cm x 2cm) + pannen.

 Verluchte nok.

 Gevelpannen.

05.02.30
dakvlakramen

05.02.31
Dakvlakramen velux

Toepassing :

Badkamer : 1 x velux GGL 114/118, met binnenbekleding in hout.

05.03 dakwaterafvoer

05.03.10
dakwaterafvoer in zink

05.03.12
Dakwaterafvoer in zink met inox haken

Toepassing :

 Vierkante hanggoten met slabbe, in zink, met inox haken

 Vierkante afleiders in zink 80 mm (de horizontaal verlopende afleiders blijven zichtbaar onder de planchetten van de oversteek; de verticale afleiders worden geplaatst op de parementmuur). Met inox haken.

Hoofdstuk 06 – schrijnwerk + poorten

06.01 buitenschrijnwerk

06.01.20
buitenschrijnwerk in aluminium

06.01.21
Buitenschrijnwerk in aluminium

Toepassing :

 Ramen en deuren in aluminium, achter slag

 Kleur : buitenzijde in RAL-kleur naar keuze, binnenzijde standaard wit.

 Beglazing : alles isolerende beglazing k-waarde 1,1 W/m²K.

 Vaste ramen: enkel kader.

 Bekleding in aluminium aan de binnen- en de buitenkant van het kokerprofiel, geplaatst in de ruwbouw, is inbegrepen (hoek van de deur D1 en het raam R1 + hoek van de ramen R4 en R5). Voorzien in hetzelfde kleur als het buitenschrijnwerk, inclusief achterliggende isolatie.
 Verluchtingsroosters :

· Voorzien aan de ramen zoals hieronder aangegeven.

· Verluchtingsroosters van Renson, type TC 60. In hetzelfde kleur als het buitenschrijnwerk.

 De levering en plaatsing van de balustrade aan het raam R9 is inbegrepen.

 Het uitzicht van de deur(en) is afhankelijk van het profiel van de onderaannemer buitenschrijnwerk. De opdrachtgever dient bijgevolg langs te gaan bij deze onderaannemer om het uitzicht te bepalen. Indien de opdrachtgever nalaat dit te doen, verklaart deze zich akkoord met het geplaatste type.

	Nr.
	Ruimte
	Breedte
	Hoogte
	Type

	gelijkvloers

	R1
	Inkom
	0.40
	2.20
	Vast raam.

	D1
	
	1.00
	2.20
	Inkomdeur (vlak paneel met 3 groeven).

Deur met een meerpuntssluiting en tochtafdichter, zonder spion. 
De trekker is niet inbegrepen. Met een kruk binnen (niet buiten).

	R2
	Garage
	2.00
	0.60
	Vast raam.
Met binnenbekledingen (zie artikel 06.01.62).

	D2
	Wasplaats
	0.90
	2.20
	Deur (vlak paneel met 3 groeven).

Deur met een meerpuntssluiting en tochtafdichter, zonder spion. 
Met een kruk binnen + een kruk buiten. 

Met binnenbekledingen (zie artikel 06.01.62).

	R3
	
	0.80
	0.80
	Draaikip raam. 

Met binnenbekledingen (zie artikel 06.01.62)

	R4
	Keuken
	2.40
	2.20
	Hefschuifraam.

	R5
	
	0.80
	2.20
	Vast raam.

	R6
	Living
	2.60
	2.20
	Hefschuifraam.

Met in het vaste deel van het raam een verluchtingsrooster TC 60.

	R7
	
	1.80
	2.20
	Vast raam.

Met een verluchtingsrooster TC 60.

	R8
	
	1.40
	1.40
	Vast raam.

	verdieping 1

	R9
	Slaapk. 3
	0.90
	2.10
	Draaikip raam. 

Met een verluchtingsrooster TC 60. 

Met een balustrade in 4 buizen diam. 30.

	R10
	Slaapk. 2
	1.20
	1.20
	Draaikip raam. 

Met een verluchtingsrooster TC 60.

	R11
	Slaapk. 1
	1.20
	1.20
	Draaikip raam. 

Met een verluchtingsrooster TC 60.


06.01.60
toebehoren buitenschrijnwerk

06.01.61
Plastische voegen  VH   m
Toepassing :

De plastische voegen tussen het metselwerk en het buitenschrijnwerk zijn inbegrepen. Bovenaan wordt geen plastische voeg voorzien.

06.01.62
Binnenbekledingen, rolluiken, rolluikkasten

Toepassing :

 Er wordt nergens een rolluik voorzien.

 Er worden binnenbekledingen in waterwerende MDF voorzien in de garage en de wasplaats :

- Aan het raam R2, aan de 4 zijden van het raam t.t.z. er zal hier geen tablet voorzien worden.
- Aan de deur D2 en het raam R3. Bij het raam zijn de bekledingen voorzien aan de 4 zijden van het raam t.t.z. er zal hier geen tablet voorzien worden.

 De slagen van de overige ramen en deuren worden uitgepleisterd.

06.06.64
Balustrade

Toepassing :

De levering en plaatsing van de beschreven balustrade aan het raam R9 is inbegrepen.

Deze balustrade bestaan uit 4 ronde buizen.

06.01.66
Vliegenramen

Algemeen :

 Niet inbegrepen

06.02 garagepoorten

06.02.20
Sektionaalpoort

06.02.24
Vlakke poort zonder planchettenmotief

Toepassing :

 Aantal : 1 stuk.

 Afmetingen dagmaat : 2.50 x 2.20.

 Poort van het merk Idem, type thermo FXN vlak.

 Automatisatie is niet inbegrepen.

 De poort is voorzien van een handvat en een cilinderslot.

 Buitenzijde : RAL-kleur naar keuze (behalve RAL 9006/9007 en metallic)


Binnenzijde in gladde panelen, kleur wit.

06.02.28
Automatisatie sektionaalpoort

Toepassing :

 Niet inbegrepen.
Hoofdstuk 07 – afwerking

07.01 dakisolatie

07.01.20
Dakisolatie met dekens

07.01.21
Dakisolatie met glaswol

Toepassing :

Dakisolatie met spijkerflensdekens in glaswol dikte 15cm.

De dakisolatie wordt voorzien aansluitend op de muurisolatie (deze wordt geplaatst tot op dezelfde hoogte van het parement), tot tegen de houten staanders of ringbalk, doorlopend in het schuine gedeelte van het dak tot in de nok. Ook tussen de trekkers (plafond verdieping 1) is deze isolatie voorzien. Op deze manier krijgt men een zorgvuldig aaneengesloten isolatie. De zolder (2e verdieping) wordt dus eveneens mee geïsoleerd.

07.02 Binnenschrijnwerk

07.02.10
Binnendeuren

07.02.12
Deuren

Schilderdeuren :

- 11 stuk (5 op het gelijkvloers, 6 op verdieping 1).

- Vanalac deurblad tot 83 cm, met omlijstingen en bekledingen in MDF om te schilderen, met slot Litto met sleutel, met kruk in witte PVC en scharnieren Argenta wit.
07.02.20
Trappen + balustrades binnen

07.02.22
Trap gelijkvloers naar 1e verdieping + balustrade verdieping 1

Er is een budget inbegrepen van 3 800,00 Euro + btw voor levering en plaatsing van :

- De gesloten trap van het gelijkvloers naar de 1e verdieping, met balustrade op de trap. Afwerking van de driehoek onder de trap in gyproc.

- De balustrade op de eerste verdieping, inclusief de betonbekleding.
07.02.23
Trap 1e verdieping naar 2e verdieping

De trap naar de zolder is van het merk MAP type JUNIOR 3:

- Houten driedelige schuiftrap, met valluik.

- Bomen
:
92mm x 22mm

- Treden
:
85mm x 20.5mm

- Breedte
:
380mm

07.05 Pleisterwerken

07.05.10
Pleisterwerken op muren

07.05.11
Pleisterwerk op muren

Toepassing :

Gelijkvloers :

Op het gelijkvloers is overal pleisterwerk op de muren in metselwerk voorzien, uitgezonderd in de garage en de wasplaats die meegaand gevoegd worden.

Verdieping 1 :

Bepleistering op de muren is overal voorzien op de eerste verdieping, uitgezonderd in de badkamer. Deze ruimte wordt volledig uitgecementeerd.

Verdieping 2 :

Op de zolder (2e verdieping) wordt geen pleisterwerk voorzien.

07.05.12
Cementeren  VH  m²
Toepassing :

In de badkamer wordt cementering voorzien op alle muren.

07.05.13
Pleisterwerk op metaalgaas (Stucanet)  VH  m²
Toepassing :

In alle ruimtes op de 1e verdieping, uitgezonderd in de badkamer wordt pleisterwerk op metaalgaas voorzien tegen de staanders, schuinte en op het plafond.

In de badkamer wordt tegen de schuinte en op het plafond pleisterwerk op metaalgaas voorzien. Tegen de staanders worden gyproc-panelen voorzien.

07.05.16
Hoekbeschermers

Toepassing :

Alle buitenhoeken in deze ruimtes waar pleisterwerk en/of cementering voorzien is.

07.05.17
Slagen van ramen  VH   m
Toepassing :

De slagen van de ramen/deuren worden uitgepleisterd in deze ruimtes waar pleisterwerk voorzien is.

07.05 Spuitplamuurwerken

07.05.20
Spuitplamuurwerken op plafond

07.05.21
Spuitplamuur op gladde predallen  VH  m²
Toepassing :

Voorzien in alle ruimtes op het gelijkvloers waar pleisterwerk voorzien is.

07.08 Chapewerken

07.08.20
Chapewerken

07.08.21
Cementchape

Toepassing :

In alle ruimtes op de 1e verdieping, uitgezonderd in de badkamer en het toilet op de verdieping wordt versterkte cementchape ( 8 à 9 cm voorzien.

07.10 Bevloering

07.10.10
harde bevloering – muurbekledingen - tabletten

07.10.10( 17
harde bevloering-plinten-tussendeurdorpels

Toepassing :

1) In alle ruimtes op het gelijkvloers uitgezonderd in de garage, de wasplaats en de berging beneden :

 Keramische vloertegels formaat 30/30 (HW 25,00 €/m² + BTW), recht en in een gewoon verband geplaatst.

 Bijhorende keramische plinten (HW 6,00 €/m + BTW).

2) In de garage, de wasplaats en de berging beneden :

 Keramische vloertegels formaat 30/30 (HW 12,50 €/m² + BTW), recht en  in een gewoon verband geplaatst.

 Keramische plinten (HW 3,00 €/m + BTW).

3) In de badkamer :

 Keramische vloertegels formaat 25/25 (HW 25,00 €/m² + BTW), recht en in een gewoon verband geplaatst.

 Faiences : zie artikel 07.10.18.

4) In het toilet op de verdieping :

 Keramische vloertegels formaat 25/25 (HW 25,00 €/m² + BTW), recht en in een gewoon verband geplaatst.

 Bijhorende keramische plinten (HW 6,00 €/m + BTW).

5) In de nachthal, de berging en de 3 slaapkamers op de 1e verdieping :

 Enkel chape, geen vloertegels en geen plinten voorzien.

6) Tussendeurdorpels: in de deuropening van de badkamer en het toilet op de verdieping.

7) Er is één kloksifon voorzien in de garage en één kloksifon in de wasplaats.

8) Het uitwerken van de sokkel in de wasplaats is inbegrepen.

Op 2e keuze tegels worden geen klachten aanvaard.

07.10.18
Muurbekledingen

Toepassing :

Badkamer :

Keramische faiences formaat 25/25 (HW 30,00 €/m² + BTW) zijn voorzien op alle verticale wanden tot aan het plafond of tot aan de schuinte (niet op het schuine gedeelte).

In gewoon verband en met een normale voeg geplaatst: 

Het bad wordt tegen de muur geplaatst.

Het horizontale legvlak achter het bad evenals de verticale badwand wordt voorzien van faiences.

07.10.19
tabletten

Toepassing :

Een tablet in natuursteen (prijsklasse gestopte Travertin, Carrara) is voorzien :

· Op het verlaagde muurtje van de hang-WC in het toilet beneden.

· Op het verlaagde muurtje van de hang-WC in het toilet boven.

· In de living aan het raam R8.

· In slaapkamer 1 aan het raam R11.

· In slaapkamer 2 aan het raam R10.

07.10.20
andere vloerbekleding

07.10. 21 ( 29
voltapijt - novilon – parket

Toepassing :

Nergens voorzien.

07.15 vaste elementen

07.15.10
meubilair

07.15.11
Keukenmeubilair

Voor de levering en plaatsing van het keukenmeubilair + keukentoestellen + gootsteen + kraanwerk is een totaal budget inbegrepen van 7500 Euro + btw.

07.15.12
Badmeubilair

Niet voorzien (er wordt een hanglavabo voorzien).

Hoofdstuk 08 – technieken

08.01 Ventilatie

08.01.10
Ventilatie

08.01.11
Ventilatie

Toepassing :

Budget:

Volgens de norm NBN D50-001 dienen de nodige verluchtingsvoorzieningen getroffen te worden (toevoer, doorvoer en afvoer van lucht).

Hiertoe is in de hierboven vermelde totaalprijs een budget inbegrepen van 3 700,00 Euro (excl. btw).

Bij het uitvoeringsplan zal hieromtrent een studie opgemaakt worden waarna een juiste prijs bezorgd kan worden.
08.02 electriciteit

08.02.10
electriciteit

08.02.11
Electrische voorzieningen

Toepassing :

Hiervoor is een budget inbegrepen van 6500,00 Euro + BTW.
08.02.12
Armaturen

Toepassing :

Levering en plaatsing van de armaturen is niet inbegrepen.

08.03 verwarming

08.03.10
Centrale verwarming

08.03.11
Centrale verwarming op gas

08.03.11.A
Paneelradiatoren (Radson Integra) :

(de afmetingen zijn onder voorbehoud van de beschikbaarheid bij de leverancier. De aannemer behoudt zich het recht deze afmetingen op gelijk welk tijdstip te wijzigen)

Paneelradiatoren Radson Integra.

De aanvoerleidingen voor warm water zitten verborgen achter het voorste paneel van de radiator.

De radiatoren zijn afgewerkt met een mooi bovenrooster en met 2 verzorgde zijbekledingen.

De radiatoren worden opgehangen aan click-consoles.

Voor de warmte-afgifte wordt Euronorm EN 442 (delta t = 50) toegepast.

Het leveren en plaatsen van de volgende radiatoren is inbegrepen :

Inkom
rad. int.
h900
b750
t22
1820 W
Zithoek
rad. int. 
h900
b900
t33
3161 W

Eetruimte
rad. int. 
h900
b1050
t33
3688 W
Keuken
rad. int. 
h900
b1050
t33
3688 W
Badkamer
rad. int. 
h900
b750
t22
1820 W

Slaapkamer 1
rad. int. 
h900
b750
t33
2634 W

Slaapkamer 2
rad. int. 
h900
b750
t33
2634 W

Slaapkamer 3
rad. int. 
h900
b750
t22
1820 W

08.03.11.B
Gasketel :

Gasketel, type “Junkers Cerasmart ZWB 7-30 A” : gaswandketel met gedwongen gasafvoer.

Deze is voorzien in de wasplaats.
De ketel is plaatsbesparend met een optimale warmwatervoorziening. De ontsteking is elektronisch, er is geen waakvlam bij deze ketel. De ketel is volledig modulerend tussen 30 en 100%, dus zeer zuinig. De uitstoot van Nox en Co is zeer laag, dus milieubewust.

De rookgassen worden afgevoerd met een concentrische muurdoorvoerset.

In de living is een digitale klokthermostaat Junkers type “TR 200”, met weekprogramma voorzien.

08.03.11.C
Gasketeltoebehoren :

Dit betreft de vereiste toebehoren voor de gasketel, alsook de nodige leidingen en hulpstukken.

De verschillende kringen worden aangesloten op de collectoren.

08.03.11.D
CV-leidingen :

De leidingen zijn vervaardigd uit vernette polyethyleen met aluminium scherm. De koppelingen bestaan uit drukhulzen. Dit systeem bestaat uit een snelle montage via het tweepijpssysteem. Alle hulpstukken zijn inbegrepen. Deze kunststofleidingen beperken de kalkaanslag in de leidingen.

08.03.11.E
Gasleiding :

De gasleiding tussen de teller en de de CV-ketel is inbegrepen.

08.04 sanitair

08.04.10
Sanitair

08.04.11
Sanitaire leidingen

VERKLARING :

· SW   : 
stadswater

· RW  :
regenwater

· WW : 
warm water

08.04.11.A
Leidingen :

Er wordt gewerkt met een volledig gescheiden systeem regenwater/stadswater.

De leidingen zijn vervaardigd uit vernette polyethyleen met aluminium scherm. De koppelingen bestaan uit drukhulzen. Dit systeem bestaat uit een snelle montage. Alle hulpstukken zijn inbegrepen. Deze kunststofleidingen beperken de kalkaanslag in de leidingen.

buiten
1 x DD kraan
RW

garage
1 x DD kraan
RW

wasplaats
1 x CV-ketel
SW
(WW vertrekkend)


1 x DD kraan
SW
(voor bijvullen regenwaterput)


1 x uitgietbak
RW


1 x DD kraan wasmachine
RW

keuken
1 x gootsteen
SW + WW


1 x vaatwasmachine
SW

toilet beneden
1 x WC
RW


1 x lavemain
SW

badkamer
1 x ligbad
SW + WW


1 x lavabo
SW + WW


1 x douche
SW + WW

toilet boven
1 x WC
RW

08.04.11.B
Afvoerleidingen :

De afvoerleidingen zijn van het merk Geberit. Alle buizen, vervalstukken bochten, T stukken en toezichtstukken zijn voorzien zodat deze kunnen aangesloten worden op de riolering.

08.04.12
Sanitaire toestellen :

08.04.12.A
Volledig inbegrepen :

Voor de volgende toestellen is de levering en plaatsing inbegrepen in de totaalprijs :

Buiten :

· DD kraan
1 stuk

· gevelkom
1 stuk

Garage :

· DD kraan
1 stuk

Wasplaats :

· DD kraan
1 stuk 
(voor bijvullen regenwaterput met stadswater)

· DD kraan
1 stuk 
(voor de uitgietbak)

· DD kraan
1 stuk 
(voor de wasmachine)

· sifon
1 stuk 
(voor de wasmachine)

Keuken :

· sifon
1 stuk 
(voor de vaatwasmachine)

Regenwaterpomp :

· regenwaterpomp 
1 stuk
merk:
Wilo



type:
Wilo TWU5-SE 305 onderwaterdompelpomp

08.04.12.B
Overige toestellen :

Voor de volgende toestellen/kraanwerk is de plaatsing inbegrepen in de totaalprijs :

· 1x
uitgietbak met toebehoren (de levering van de DD-kraan is hierboven al inbegrepen).

· 2 x
hang-WC met toebehoren

· 1 x
lavemain met kraanwerk en toebehoren

· 1 x
ligbad met kraanwerk en toebehoren

· 1 x
hanglavabo met kraanwerk en toebehoren

· 1 x
douchetub met douchedeur, kraanwerk en toebehoren

Voor de levering zijn de volgende budgetten inbegrepen in de totaalprijs :

Voor de levering van de uitgietbak, de 2 hangtoiletten, de lavemain, het ligbad, de hanglavabo, de douchetub met douchedeur + alle kraanwerk en toebehoren is een budget inbegrepen van 3000,00 Euro + btw.

Voor de hang-WC’s is de levering, plaatsing en inwerking van de sanblocs inbegrepen in de totaalprijs van de woning, niet meer in dit budget.
Hoofdstuk 10 – prijs

totaalprijs :

Totale prijs : 

NIET INBEGREPEN :

 Ereloon veiligheidscoördinator.

 Ereloon architect.

 Ereloon stabiliteitsstudie.

 Ereloon verslaggever EPB

VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR :

De kosten voor de veiligheidscoördinator zijn niet inbegrepen in de totaalprijs.

De hierboven vermelde totaalprijs is onder voorbehoud van de eventueel bijkomende opleggingen van de veiligheidscoördinator.

EPB-verslaggeVer :

De kosten voor de EPB-verslaggever zijn niet inbegrepen in de totaalprijs.

De hierboven vermelde totaalprijs is onder voorbehoud van de eventueel bijkomende opleggingen van deze EPB-verslaggever.

STABILITEITSSTUDIE :

De kosten voor de stabiliteitsstudie zijn niet inbegrepen in de totaalprijs.

VARIANTES (prijzen zijn exclusief btw) :

1/ Automatisatie voor de sektionaalpoort, met onderloopbeveiliging, één handzender, één drukknop binnen en één sleutelkontakt in inbouw buiten. De poort wordt niet meer voorzien van een handvat en cilinderslot aan de buitenzijde
:
+ 670,00 Euro

2/ Bijkomende afstandsbediening voor automatisatie poort : per stuk
:
+ 70,00 Euro /stuk
3/ Uitgietbak : bijkomend een DD-kraan met warm water
:
+ 45,00 Euro

OPMERKINGEN :

Alle berekeningen zijn volledig gebaseerd op bijgaand voorontwerp. 

Indien bij het opmaken van de definitieve plannen aanpassingen dienen te gebeuren, die de hoeveelheden bepaald op het voorontwerp wijzigen, worden deze in min of meer verrekend.

Deze beschrijving heeft voorrang op de plannen.

Het is verboden om grondwerken, schilderwerken of andere werken te beginnen voordat de woning opgeleverd is.

Wij raden als bouwpromotor aan om minstens een drainage te plaatsen rond de woning (de klant staat hier zelf voor in).

Alle in dit lastenboek vermelde prijzen, hetzij globale hetzij eenheidsprijzen, zijn exclusief BTW.

Hoofdstuk 11 – keuze van de materialen

algemeen :

Architect :

Er kan op ieder ogenblik een beroep gedaan worden op de architect voor een telefonisch advies omtrent de materiaalkeuzes. Voor een advies met plaatsbezoek vragen wij een afspraak op voorhand, behalve in hoogdringende gevallen.

Binnenhuisarchitect :

Onze binnenhuisarchitect begeleidt de klant bij de keuze van de binnenafwerking.

Met onze binnenhuisarchitect wordt daartoe een afspraak gemaakt met vermelding van de punten waarop haar advies gewenst is (vloeren, keuken, badkamerinrichting, verlichting, ...)

TIJDSTIP WAAROP DE MATERIAALKEUZES GEMAAKT DIENEN TE ZIJN :

Te kennen bij het opmaken van het eindbestek (ondertekend exemplaar) :

 Eventuele rolluiken, eventuele ingewerkte screens.

Te kennen (goedgekeurde offerte) voor de start van de bouwwerken :

 Keuze gevelstenen.

 Keuze trap en balustrades.

 Voorzieningen sanitair en centrale verwarming, keuze en plaats van de sanitaire toestellen en DD-kraantjes, keuze en plaats van de radiatoren.

 De materiaalkeuze van het buitenschrijnwerk : hout (meranti, sipo, afzelia,…), PVC of aluminium.

 De keuze van de garagepoort : sektionaalpoort, houten kantelpoort, metalen kantelpoort.

Te kennen (goedgekeurde offerte) voor de start van de metselwerken :

 Keuze dakbedekking, veluxen en regenwaterafvoer.

 Keuze binnendeuren.

 Keukenmeubilair en badmeubel(s).

Te kennen (goedgekeurde offerte) voor de afdekking van het gelijkvloers :

 De gedetailleerde keuzes omtrent het buitenschrijnwerk : types ramen, kleur, keuze verluchtingsroosters, eventueel vliegenramen.

 De keuze omtrent de sektionaalpoort : poort met of zonder planchetvorm, automatisatie of niet, kleur.

 Keuze bevloering, faiences, tabletten, tussendeurdorpels.

 Keuze elektrische voorzieningen, eventueel armaturen.


